# Einrichtung Spark (Handout — anonymisiert)

Version 1.0 · Stand: April 2026

Inhaltsverzeichnis

Graues Feld markieren → Rechtsklick → „Feld aktualisieren“ (Seitenzahlen und alle Überschriftenebenen).

Diese Fassung ist für Veröffentlichung oder Weitergabe gedacht: organisationsspezifische Namen, Pfade, Rechnernamen und personenbezogene Angaben sind durch Platzhalter ersetzt. Konkrete Werte erhältst du von IT oder Administrator.

Hinweis: Wenn du den Spark nicht selbst aufsetzt, sondern nur deinen eigenen Computer vorbereiten sollst, genügt in der Regel Kapitel 4.

Stand: April 2026

# 1. Einleitung

Diese Anleitung richtet sich an Teams und Einzelpersonen, die einen NVIDIA DGX Spark einsetzen möchten: KI-Modelle und sensible Daten lokal auf eigener Hardware betreiben und dabei mit Cursor auf dem Spark arbeiten. Damit Cursor von überall zuverlässig auf den Spark zugreifen kann, braucht es ein sicheres Netz zwischen deinem Laptop und dem Spark — dafür ist Tailscale vorgesehen. NVIDIA Sync verbindet den Spark mit der Cursor-Installation auf deinem Rechner und erleichtert die Einrichtung.

## Begriffe in Kürze

| Begriff | Kurz erklärt |
| --- | --- |
| DGX Spark | Ein leistungsstarker KI-Arbeitsplatz (Server) bei euch im Unternehmen oder beim Anbieter. |
| Tailscale | Erstellt ein verschlüsseltes Netz zwischen deinem Computer und dem Spark. |
| SSH | Verschlüsselte Verbindung zum Spark; Cursor nutzt das im Hintergrund. |
| NVIDIA Sync | Programm von NVIDIA: verbindet den Spark mit Cursor auf deinem Rechner. |
| Cursor | Editor zum Arbeiten auf dem Spark (ähnlich Visual Studio Code). |

Ohne funktionierendes Tailscale funktioniert der Fernzugriff in der Regel nicht — deshalb zuerst Tailscale sauber einrichten.

# 2. Spark aufsetzen

Dieses Kapitel richtet sich an die Person, die den Spark physisch betreut und Linux-Dienste einrichtet.

## 2.1 Kurzüberblick

Spark anschliessen (Strom, Netzwerk laut Herstellerangaben).

Nach dem ersten Start: Linux-Oberfläche oder Terminal laut NVIDIA-Dokumentation nutzen.

Tailscale und SSH auf dem Spark installieren und prüfen.

## 2.2 Recovery (nur falls nötig)

<https://docs.nvidia.com/dgx/dgx-spark/system-recovery.html>

Recovery-Image (Version kann wechseln): <https://developer.nvidia.com/downloads/dgx-spark/>

## 2.3 Tailscale auf dem Spark installieren

Als Benutzer mit sudo-Rechten:

curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up

## 2.4 SSH-Server auf dem Spark

sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
sudo systemctl status ssh --no-pager

Soll-Zustand: active (running).

## 2.5 Gleiches Tailnet für alle Geräte

Spark, dein Laptop und alle, die zugreifen sollen, müssen im gleichen Tailscale-Tailnet sein — konkreten Tailnet-Namen von der IT erfragen. Sonst gibt es keinen ping, tailscale ping meldet u. U. „no matching peer“, und SSH wirkt „tot“.

# 3. Benutzer erstellen

Neue Linux-Benutzer auf dem Spark (Beispiel — Benutzername anpassen):

sudo adduser <benutzername>
sudo usermod -aG sudo,adm,audio,dip,plugdev,lpadmin <benutzername>

## 3.1 Gemeinsamer Projektordner (Beispiel)

| Thema | Inhalt |
| --- | --- |
| Pfad | Von der IT vorgegeben, z. B. /home/<erstbenutzer>/Dokumente/Repository — nicht blind aus dieser Anleitung übernehmen. |
| Freigabe | Typisch: Gruppe users, Lesen und Schreiben für die Gruppe; neue Dateien erben die Gruppe (Setgid). |
| In Cursor | File → Open Folder und den von der IT genannten Pfad wählen. |

## 3.2 Repository im Home-Verzeichnis sichtbar machen

Damit in Cursor unter jedem Benutzer (z. B. BENUTZERNAME [SSH: …]) der Eintrag Repository direkt sichtbar ist, beim neuen Benutzer einen Symlink anlegen — Quellpfad von der IT:

ln -s <PFAD_ZUM_GEMEINSAMEN_REPOSITORY> /home/<benutzername>/Repository

Prüfen:

ls -ld /home/<benutzername>/Repository

Erwartung: Ausgabe enthält -> und den korrekten Zielpfad.

Wichtig: Falls /home/<benutzername>/Repository bereits als echter Ordner existiert, zuerst umbenennen oder Inhalt migrieren — danach erst den Symlink setzen.

Ansicht in Cursor:

Wenn du `/home` öffnest, siehst du die Benutzerordner deiner Installation.

Wenn du nur deinen eigenen Ordner öffnest, siehst du nur diesen Bereich; Repository erscheint dort, falls der Symlink gesetzt ist.

Nur der gemeinsame Projektordner ist typischerweise geteilt; private Dateien im restlichen Home bleiben getrennt.

## 3.3 Konten und Passwörter

Linux-Benutzer, Passwörter und Berechtigungen werden nicht in dieser anonymisierten Anleitung aufgeführt — ausschliesslich bei IT/Administration erfragen.

# 4. Einrichtung auf deinem Computer (Cursor, Tailscale, NVIDIA Sync)

## 4.1 Voraussetzungen

| Was | Details |
| --- | --- |
| Computer mit Internet | Mac, Windows oder Linux. |
| Benutzername und Passwort | Für deinen Linux-Account auf dem Spark — von IT / Administrator. |
| Konto für Tailscale | Z. B. Google, GitHub oder Microsoft — so, wie es eure Organisation vorgibt. |
| Richtiges Tailnet | Alle müssen im gleichen Tailnet sein — Name von der IT. |

## 4.2 Tailscale herunterladen und installieren

| Schritt | Mac | Windows | Linux |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Download | https://tailscale.com/download/ — Mac-Version. | Dieselbe Seite — Windows. | Dieselbe Seite — Linux. |
| 2. Installation | Paket öffnen, Anweisungen folgen. | Installer ausführen. | Je nach Distribution: Paketmanager oder Anleitung auf der Tailscale-Seite. |
| 3. Start & Login | Tailscale starten, Log in. | Taskleiste, Anmelden. | Anwendungsmenü, anmelden. |

## 4.3 Tailnet prüfen

Im Browser: https://login.tailscale.com/admin/machines

Dein Computer und der Spark müssen in derselben Liste erscheinen (Spark-Name von der IT).

## 4.4 Terminal öffnen

| System | So geht’s |
| --- | --- |
| Mac | Cmd + Leertaste, „Terminal“, Enter. |
| Windows | Windows-Taste, „PowerShell“ oder „Terminal“. |
| Linux | Terminal-App aus dem Menü. |

## 4.5 Verbindung testen (Tailscale-Ping)

tailscale ping DEINE-SPARK-IP

Erwartung: Meldungen mit „pong from …“. Spark-IP von der IT oder aus der Geräteliste.

## 4.6 SSH testen (optional)

ssh DEIN-BENUTZERNAME@DEINE-SPARK-IP

Beim ersten Mal: yes bei Host-Key-Frage. Passwort von der IT. Beenden mit exit.

## 4.7 NVIDIA Sync installieren

| Schritt | Aktion |
| --- | --- |
| 1 | https://build.nvidia.com/spark/connect-to-your-spark/sync |
| 2 | Installationsdatei für Mac / Windows / Linux herunterladen. |
| 3 | Installieren und starten, EULA prüfen. |
| 4 | Optional Cursor als IDE auswählen. |

## 4.8 Spark in NVIDIA Sync eintragen

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Hostname / IP | Tailscale-IP des Spark (vom Admin). |
| Benutzername | Dein Spark-Login |
| Passwort | Dein Spark-Passwort |

## 4.9 Mit dem Spark verbinden und Cursor starten

In NVIDIA Sync Connect bis Connected.

Cursor starten.

File → Open Folder → Pfad von der IT.

Optional: File → Open Workspace from File… und die gemeinsame Workspace-Datei wählen (Name von der IT).

## 4.10 Ohne NVIDIA Sync (Alternative)

| Schritt | Aktion |
| --- | --- |
| Cursor installieren | Von der Cursor-Webseite |
| Erweiterung Remote - SSH | In Cursor unter Extensions |
| Verbinden | Remote-SSH: Connect to Host |
| Host | benutzer@tailscale-ip |

## 4.11 Fehlerbehebung

| Problem | Was tun |
| --- | --- |
| tailscale: command not found | Tailscale installieren, ggf. Rechner neu starten. |
| tailscale ping / Timeout | Tailscale neu verbinden; gleiches Tailnet prüfen. |
| no matching peer | Administrator. |
| SSH „hängt“ | Strg + C, dann tailscale ping. |
| NVIDIA Sync | Gerät löschen, mit Tailscale-IP neu anlegen. |
| Cursor verbindet nicht | Zuerst SSH im Terminal testen. |
| Permission denied | Administrator. |
| Repository fehlt | Symlink prüfen/anlegen (Pfad von der IT). |

## 4.12 Referenzwerte (nur Platzhalter)

| Angabe | Hinweis |
| --- | --- |
| Spark-Hostname | Von der IT, z. B. spark-<kennung> |
| Tailnet | Von der IT |
| Tailscale-IP | Aus deiner Geräteliste — ändert sich je nach Netz; nicht aus fremden Dokumenten übernehmen. |

## 4.13 Hilfe

IT oder Administrator kontaktieren — mit kurzer Fehlermeldung oder Screenshot (keine Passwörter).